Лабораторная работа №8

Определение электроемкости конденсатора по осциллограмме его разряда через резистор

1. Цель лабораторной работы

Целью лабораторной работы является экспериментальное изучение законов электростатики, в частности, раздела «Проводники в электрическом поле».

2. Задачи лабораторной работы

Задачи лабораторной работы - изучение процесса разряда конденсатора, измерение постоянной времени цепи и емкости конденсатора. Приобретение навыков работы с электроаппаратурой и электроизмерительными приборами.

Рис.1

3. Экспериментальное оборудование, приборы и принадлежности

Лабораторный стенд (рис.1) выполнен в виде собираемой из набора пластиковых монтажных элементов схемы на магнитной основе, включая сопротивления, емкость, источник ЭДС, кнопки-выключатели для замыкания цепи и монтажные перемычки.

К приборам и принадлежностям относятся также компьютер с необходимым программным обеспечением, датчик напряжения для регистрации электрической разности потенциалов на активном сопротивлении, измерительный кабель и концентратор для подключения датчика к компьютеру.

### 4. Теоретическая часть

При разрядке конденсатора на резистор в отсутствии источников э.д.с. в контуре сумма падений напряжений равно нулю:

(1)

Учитывая следующие очевидные соотношением:

,  , 				(2)

получим:

(3)

Здесь R - сопротивление резистора,  I – ток в контуре, С – емкость конденсатора, q – заряд на конденсаторе.

Продифференцировав по времени и пронормировав предыдущее уравнение, получим:

(4)

Решение этого уравнения:

(5)

Здесь введено обозначение

τ=RC ,                                                 (6)

или интервал времени, за который начальный ток I0 на уменьшится в е раз.

Тогда:

(7)

Если интегрирование проводить в интервале времени (t1,t2), последнее уравнение приобретет вид:

(8)

Зная падение напряжения на резисторе (с точностью до знака оно равно падению напряжению на конденсаторе) в эти моменты времени (t1,t2), емкость конденсатора находим из закона пропорциональности заряда и напряжения на конденсаторе:

(9)

На рис. 2 представлена схема эксперимента, с использованием которой изучается процесс разряда конденсатора.

Рис.2. Схема для измерения постоянной времени разряда конденсатора

### 5. Описание лабораторной установки

Рис.3

В состав лабораторной установки входит набор элементов, собранных  в схему для исследования разряда конденсатора в составе сопротивлений, емкости, источника ЭДС, кнопки-выключателя для замыкания цепи, элементов узлов электрических цепей и монтажных перемычек, а также датчик напряжений для измерения падения напряжения на активном сопротивлении R0, соединенный через концентратор с компьютером (рис.1 и 3).

### 6. Порядок проведения лабораторной работы

Соберите лабораторную установку, для чего:

- Соберите RC  цепь с выключателем и параллельно ей подсоедините последовательно соединенные источник питания, сопротивление и выключатель

- Подключите датчик напряжения  к клеммам резистора

- Соедините датчик с концентратором при помощи измерительного кабеля

- Подключите концентратор к USB порту компьютера

- Запустите программу «Практикум по физике»

- Выберите сценарий проведения эксперимента, нажав соответствующую кнопку  на панели инструментов и перейдя в меню сценариев

- Запустите измерения

- Зарядите исследуемый конденсатор, нажав на кнопку зарядки и удерживая ее нажатой 10-15 секунд.

- Разрядите конденсатор, нажав на кнопку разрядки и удерживая ее нажатой до завершения процесса разрядки, контролируемого по сигналу на экране компьютера, после чего остановите измерения .

### 7. Обработка результатов измерений

- Выбрать область на кривой разрядки, установив по краям области зеленый и желтый маркер. Рекомендуется устанавливать зеленый маркерв непосредственной близости от начала разрядки, а желтый маркер — в области, где величина зарегистрированного сигнала составляет 5-10 % от максимальной.

- Перейти в окно обработки, нажав на кнопку «плюс» в правом верхнем углу, рабочего окна датчика

- Вызвать окно исходных данных, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов в окне обработки. Ввести в таблицу значения U1 и U2 – напряжение конденсатора в начале и конце исследуемой области разрядки, соответственно, и R – сопротивление.

- Построить зависимость I(t), обратившись к закладке «График»

- Рассчитать площадь под графиком I(t), вызвав соответствующую кнопку на панели инструментов.

- Добавить результаты в «статистику»

- На основании полученных данных определите емкость конденсатора С, используя формулу (9).

- Используя правила оценки погрешностей косвенных измерений, определите погрешности оценок емкость конденсатора С.

- Запишите окончательный результат работы в виде С = <C> C.

- Вернитесь к исходному графику зависимости напряжения от времени и оцените величину емкости конденсатора на основе определения постоянной времени . Для этого с помощью маркера найдите на графике точки, отличающиеся по амплитуде в e раз и определите промежуток времени между ними.

- Повторите измерения для другого конденсатора.

### 8. Указания по технике безопасности

- Перед выполнением работы получите инструктаж у лаборанта.

- Соблюдайте общие правила техники безопасности работы в лаборатории "Физика".

### 9. Контрольные вопросы

- Что такое электроемкость?

- Выведите формулу для емкости плоского конденсатора.

- Чем определяется время разряда конденсатора?

- Что такое постоянная времени цепи, содержащей конденсатор?

- Выведите расчетную формулу, описывающую уменьшение напряжения на пластинах конденсатора при его разряде через активное сопротивление.

- Чему равна энергия заряженного конденсатора?

- Как зависит быстрота разряда конденсатора от его емкости и величины активного сопротивления, через которое производится разряд конденсатора?

### 10. Дополнительные источники

1. Приложение 1. Оценка погрешности измерений.

2. Приложение 2. Датчики, интерфейсы, программное обеспечение